| Inhaltsverzeichnis | Seite | . | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  | . |  |
| . | . | V. Pflege und Instandhaltung des Schleppers | 26 |
| Bedienungsanleitung | . | a) M o t o r | 27 |
| . | . | Schmierungölerneuerung und Reinigung | . |
| .Deutz F 1 M 414 Bauernschlepper | . | des Gestellunterteile | 27 |
| . | . | Reinigung des Schmierölfilters | 27 |
| . | . | Prüfung des Ölstandes | 28 |
| I. Vorbemerkung | 5 | Reinigung des Kraftstoffilters | 28 |
| . | . | Reinigung des Luftfilters | 31 |
| II. Uebernahme des Schleppers | 6 | Ventilspiel | 31 |
| . | . | Einlaß- und Auslaßventil | 31 |
| III. Beschreibung des Schleppers | 7 | Zylinderkopf | 32 |
| A. Allgemeines | 7 | Kolben und Pleuelstange | 32 |
| Zahlenwerte | 7 | Ausbau der Kurbelwelle | 33 |
| B. Aufbau des Schleppers | 9 | Zylinderbüchse | 34 |
| a) Motor | 9 | Einbau einer neuen Zylinderbuchse | 34 |
| b) Fahrgestell | 12 | Zahnrad zur Nockenwelle | 34 |
| 1. Vorderer Lagerbock | 12 | Einspritzventil und Einspritzpumpe | 34 |
| 2. Getriebekasten | 13 | Einspritzpumpe | 35 |
| 3. Zugvorrichtungen | 13 | Entlüften der Einspritzpumpe | 35 |
| 4. Sonstige Ausrüstungen | 13 | Kühlwasserpumpe und Windflügel | 37 |
| IV. Betrieb des Schleppers | 17 | b) F a h r g e s t e l l | 37 |
| Kühlung | 17 | Ausbau der Kupplung und Erneuerung der Beläge | 37 |
| Kraftstoff | 17 | Ölerneuerung und Reinigung des Getriebehäuses | 37 |
| Schmierung | 18 | Nachstellen der Lenkung | 38 |
| Betriebvorbereitungen | 19 | Nachstellen der Vorderräder | 38 |
| Maßnahmen bei Frost | 21 | Abnehmen der Hinterräder | 38 |
| Betriebsüberwachung | 21 | Spurverstellung | 38 |
| Vorschriften für die Fahrt | 22 | Pflege der Luftreifen | 39 |
| Vorschriften für das Arbeiten mit riemenscheibe | . | Nachstellung und Instandhaltung der Bremse | 40 |
| und Zapfwelle | 23 | Instandhaltung der elektrischen Anlage (nur für | . |
| Vorschriften für das Pflügen | 25 | Schlepper mit elektrischer Beleuchtung) | 40 |
| Vorschriften für das Mähen | 25 | Anbau und Einstellung des Mähwerkes | 40 |
| Außerbetriebsetzung des Schleppers | 26 | VI. Betriebsstörungen | 44 |

I. Vorbemerkung

Die nachstehende Bedienungsanleitung enthält neben einer ausführlichen Beschreibung des Bauernschleppers Angaben über den Betrieb und die notwendigen Pflegearbeiten. Es ist wichtig, sich durch sorgfältiges Durchlesen dieser Anleitung so schnell und eingehend wie möglich mit der Wirkungsweise und Handhabung der Motorenteile vertraut zu machen. Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung von Zeit zu Zeit wieder aufmerksam durchzulesen und die angegebenen Winke zu beachten. Nur so werden Zeitverluste und Instandsetzungskosten erspart und das Fahrzeug wird ein stets zuverlässiger Helfer sein.

Ein versagen des Schleppers ist meistenteils auf mangelhafte Pflege oder unsachgemäße Bedienung zurückzufürhen. Es ist deshalb wichtig, mit der Führung und Instandhaltung des Schleppers nur zuverlässige und angelernte Personen zu beauftragen und diesen die nötige Zeit für die Pflege zur Verfügung zu stellen. Der Schlepper soll in der Zeit, in der er nicht benutzt wird, nicht im Freien allen Witterungseinflüssen ausgeseßt, sondern in einem geeigneten Raum untergestellt werden. Auf ordnungsgemäße, saubere Lagerung und Instandhaltung der Werkzeuge, Ersatzteile, Dichtungen und Betriebsstoffe ist ebenfalls Wert zu legen. Es ist zweckmäßig, die Ersatzteile, die bei der Fahrt nicht benötigt werden, in dem mitgelieferten, verschließ- baren Werkzeugkasten aufzubewahren.
Auch an dieser Stelle wird unser Überwachungsdienst empfohlen. Dieser ist eingerichtet worden, um dem Besitzer des Schleppers die Möglichkeit einer sachgemäßen Überwachung des Fahrzeuges zu geben. Gegen eine mäßige Gebühr wird zweimal jährlich das Fahrzeug durch besonders ausgebildete Fachkräfte einer eingehenden Prüfung unterzogen. Etwa aufgetretene Schäden können dadurch frühzeitig erkannt und behoben werden, ehe sie größere Störungen und damit größere Kosten verursachen. Nähere Auskunft erteilt unsere Abteilung F 4, Werk Köln-Kalk. 
Eine Haftung auf Grund der vorliegenden Anleitung muß aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt werden.

(Seite 5)

II. Die Übernahme des Schleppers

Bevor der Schlepper unser Werk verläßt, wird er einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, damit er in einwandfreihem Zustand und mit vollständiger Ausrüstung in die Hand des Kunden ge- langt. Um allen Schwierierkeiten vorzubeugen, wird empfohlen, sich bei der Übernahme des Fahrzeuges von dem guten Zustand aller Teile zu überzeugen und etwaige Mängel sofort unserer Abteilung FN 2 mitzuteilen, da spätere Beanstandungen nicht berücksichtigt werden können. Ebenso ist die Vollständigkeit der Zubehörteile an Hand der beiliegenden Packliste zu prüfen und das Fehlen irgendwelcher Teile unter Beifügung dieser Liste sofort zu melden. Ferner sind die Zahlen der Typenbescheinigung und des Kraftfahrzeugbriefes mit dem Typenschild, das an dem Getriebe-Vorderkasten befestigt ist, zu vergleichen. Die Motornummer ist außerdem auf der rechten Motorseite und auf der Zylinderkopfhaube eingeschlagen; die Schleppernummer befindet sich auf dem Nocken auf der rechten Seite des Getriebe-Vorder- kastens.
Um Verwechslungen zu vermeiden und eine schnelle Erledigung von telefonischen oder schriftlichen Mitteilungen zu gewährleisten, ist es unerläßlich, in jedem Falle anzugeben F1M 414, Schlepper- u n d Motorennummer

(Seite 6)

Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors!

III. Beschreibung des Schleppers

A. Allgemeines

Der Deutzer 11 PS Bauernschlepper ist eine luftbereifte Universalmaschine, die für alle im bäuerlichen Betrieb vorkommenden Arbeiten, wie Pflügen, Mähen, Dreschen, Transporte usw. Verwendung finden kan.
Nähere Angaben über Leistungen, Abmessungen, Zahlenwerte und Gewichte sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Motor:
Bauart F1M 414
Höchstdauerleistung 11 PS
Umdrehungen in einer Minute 1550
Kraftstoffverbrauch in 10 Stunden:
bei Transporten auf der Straße 10-12 kg
bei Pflugarbeiten 14-16 kg
Schmierölverbrauch in 10 Stunden rd. 0,5 kg
Kraftstoffvorrat rd. 28 Liter
Schmierölfüllung rd. 4,5 Liter

Der Motor ist für die angegebene Leistung und Drehzahl von uns eingestellt und plombiert. Ein Lösen der Plombe und eine Änderung an der Blockierung ist keinesfalls zulässig, da sonst Schäden am Triebwerk usw. Auftreten können. Es sie in diesem Zusammenhang gleich darauf hingewiesen, daß Plomben nur von unsere Monteuren gelöst werden dürfen, andernfalls erlischt unsere Gewährleistungspflicht.

(Seite 7)

Leistungen , Abmessungen und Gewicht

| Bauernschlepper | Luftreifen |
| --- | --- |
| Eigengewicht kg | 1130 |
| Größte Länge rd. mm Größte Breite rd. mm Größte Höhe: ohne Luftansaugerohr rd. mm mit Lufansaugerohr rd. mm | 2250 1450 1410 1840 |
| Achsabstand mm Kleinster Wendehalbmesser rd. mm Bodenfreiheit : in der Mitte rd. mm neben den Rädern rd. mm Spurweite von Mitte zu Mitte Rad: vorn etwa mm hinten etwa mm Spurbreite verstellbar auf etwa mm Räder vorn: Reifenbezeichnung Reifenabmessungen rd. mm Räder hinten: Reifenbezeichnung Reifenanmessungen | 1430 3300 240 320 1270 1270 1430 5,25-16 Stand- dard (Nieder- druck) 681 X 215 8.00-20 Tractor 935 X 215 |
| Fahrgeschwindigkeiten auf dem Acker und auf der Sraße: mit Belastung : vorwärts km/Std. rückwärts km/Std. ohne Belastung : vorwärts km/Std. Größte Zugkraft am Haken auf ebenem und haftfähigem Gelände rd. kg Bruttohängelast auf ebener, trockener fester Straße rd. t Größtes zulässiges Aufsattelgewicht (an teil 13912) rd. kg | 3,2-4,5-7,7 3,2 8,0 500 6-8 600 |
| Riemenscheibe: Durchmesser und Breite mm Umdrehungen/Minute Zapfwelle: Durchmesser Zoll X mm Umdrehungen/Minute Mähbalken-Kurbelwelle: Umdrehungen/Minute | 225 X100 1120 13/8 X 75 540 800 |

(Seite 8)

Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors!

B. Aufbau des Schleppers

a) Motor:
Der Antriebsmotor ist ein stehender Einzylinder-Diesel- Motor, der im Viertakt arbeitet, d.h. in dem Zylinder muß der Kolben bei einem Arbeitsgang zweimal auf- und abgehen. Der Kolben saugt zuerst beim Abwärtsgang durch das Einlaßventil im Zylinderkopf reine Luft an und verdichtet sie beim Aufwärtsgang auf hohen Druck und hohe Temperatur. Kurz vor dem Ende der Aufwärtsbewegung des Kolbens spritzt die Einspritzpumpe durch das Einspritzventil in die Vorkammer und den Verdichtungsraum über dem Kolben Kraftstoff ein, der sich an der heißen Luft entzündet un verbrennt. Durch die Verbrennung steigt der Druck über dem Kolben stark an und treibt diesen verbrannten Gase durch das Auslaßventil, welches sich schon kurz vor Erreichen der untersten Stellung des Kolbens geöffnet hat, in das Auspuffrohr ausgestoßen (Abb.1).
Das Schwungrad (4201) sorgt für einen gleichmäßigen Gang des Motors. Von der Kurbelwelle aus wird über ein Zahnradpaar (618, 1406) die Nockenwelle (1405) angetrieben, deren Nocken über die Stoßstangen (1515) und über die Schwinghebel (1507, 1508) das Ein- und Auslaßventil im Zylinderkopf öffnen und schließen.
Der Zylinderkopf (1101) ist mit vier Schrauben (223) auf dem Gestell (211) befestigt. Er enthält das Ein- und Auslaß- ventil (1057) und die Vorkammer (1018).
Ein weiterer Nocken auf der Nockenwelle treibt die Einspritzpumpe (2001) an. Diese ist eine kleine Kolbenpumpe, die Kraftstoff aus dem Kraftstoffbehälter über das Filter (12 809) ansaugt und im richtigen Zeitpunkt durch die Druckleitung (2206) und das Einspritzventil (1103) in die Vorkammer spritzt. Im Einpritzventil wird der Kraftstoff durch eine kleine Bohrung in der Düse (1127) fein zerstäubt, damit er sich in der Vorkammer an der heißen Luft leicht entzündet.
Die Einstellung der Kraftstoffmenge, die für die jeweilige Motordrehzahl benötigt wird, erfolgt selbsttätig durch den Regler (2401), der vom Zahnrad (1406) auf der Nockenwelle angetrieben wird. Ein Hebel überträgt die Bewegung des Reglers auf die Reglerstange (2052) der Einspritzpumpe.

(Seite 9)

(Seite 10)

Verwenden Sie bewärte Öle!

(Seite 11)

Das Kühlwasser wird durch eine besondere Kühlwasser- pumpe (3501) durch die Wasserräume von Motor und Kühler durchgepumpt. Der Antrieb der Pumpe und des Windflügels (3550) erfolgt von der Kurbelwelle aus durch einen Riemen (4307 bzw. 12 706).
Die Schmierung des Motors erfolgt selbsttätig durch Druckumlaufschmierung und Spritzschmierung; lediglich die besonders bezeichneten Teile auf dem Schmierplan und der Wartungstafel sind zur angegebene Zeit entsprechend von Hand zu schmieren.

b) Fahrgestell:

Zum Fahrgestell gehören:
1. Vorderer Lagerblock mit Vorderachse, Andrehvor- richtung und Kühler,
2. Getriebekasten, bestehend aus:
Getriebe-Vorderkasten, enthaltend Lenkung undKupplung, und dem eigentlieche Getriebegehäuse mit Getriebe und Schaltung, Zwischenwelle, Ausgleichgetriebe mit Hinterachse und Triebrädern, Riemenscheibe und Mähbalken-Antriebsvor-richtung.
3. Zugvorrichtung,
4. Sonstige Ausrüsting (nur auf Wunsch):
Mähwerk, Zapfwelle, elektrische Beleuchtung, Grei-ferkränze, Spurschneider, Ablegersitz und Kot-fügelverbreiterung (Beinschutz), sowie Handablage.

1. Vorderer Lagerblock

In dem vorne am Gestell des Motors angeflanschten Lagerbock (11 901) ist die Vorderachse (12 001) in einem Punkte drehbar gelagert, damit sich das Fahrzeug allen Schräglagen und den Unebenheiten des Bodens anpassen kann.
Auf dem Lagerbock - an die Stirnseite des Schleppers - ist der Wasserkühler (12 601) angeordnet, darunter befindet sich die Andrehkurbel (13 601).
Die Abstützung der Vorderachse gegen den Getriebe-Vorderkasten erfolgt durch die Vorderachsestütze (12 201).

(Seite 12)

2. Getriebekasten

Das Verbindungsstück zwischen Motor und dem eigentlichen Getriebegehäuse bildet der kegelstumpfartig ausgebildete Getriebe-Vorderkasten (10 201). Er dient zur Aufnahme der Lenkung sowie der Getriebekupplung (10301 - 10 338) samt Betätigung (13 001 - 13 012). Die Kraftübertragung erfolgt vom Motor aus über Kupplung, Antriebswelle (10 401), Vorgelegewelle (10 601), Verschieberadwelle (10 501), Zwischenwelle (11 101), Ausgleichsgetriebe (11 301 - 11 312) auf die Hinterräder (14 303). Der Schlepper besitzt 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang, deren Betätigung mit einer Kugelschaltung (11 601 - 11 616) auf dem Getriebegehäuse vorgenommen wird. Von der Vorgelegewelle, die immer mit gleichbleibender Drehzahl umläuft, werden außerdem noch die Riemenscheibe sowie die Mähbalkenantriebswelle angetrieben. Die ausrückbare Riemenscheibe (11 015) ist auf der rechten Fahrzeugseite (in Fahrtrichtung gesehen) so angeordnet, daß der Riemen nach vorn frei über die Vorderachse hinweggeführt werden kann.

3. Zugvorrichtungen

Der Schlepper besitzt neben einer Aufsattelvorrichtung (13 911) zwei Anhängevorrichtungen am hinteren Deckel (13 901) in verschiedener Höhenlage über dem Erdboden sowie eine dritte an den beiden Tragrohren der Hinterachse. Von den beiden Zugvorrichtungen am hinteren Deckel dient die obere vor allem zum Transport der Wagen auf der Straße sowie zum und vom Acker, während die untere zum direkten Anhängen von Ackergeräten oder zum Anbau einer Anhängeschiene oder Zugvorrichtung für Zapfwellenbindemäher vorgesehen ist. Schließlich bietet sich auch noch die Möglichkeit, am hinteren Deckel unmittelbar Anbaupflüge zu befestigen.

4. Sonstige Ausrüsting

Ein besonderer Vorzug besteht in der einfachen Anbaumöglichkeit eines vollständigen Mähwerkes. Dieses unterscheidet sich in seiner Wirkungsweise nicht wesentlich von den bekannten Pferdemähern, ist aber auf Grund der stärkeren Beanspruchung beim Motormähen entsprechend kräftiger ausgeführt.

(Seite 13)

Angetrieben wird der Mähbalken von einer Kurbelstange, die einerseits an der Kurbel (16 111) der bereits erwähnten Mähbalkenantriebswelle befestigt ist und anderseits am Messerkopf des Mähbalkens selbst angreift. Das Mähmesser arbeitet bei gleichbleibender Motordrehzahl immer mit derselben Geschwindigkeit des Schleppers. Diese muß vielmehr je nach der Dichte der Grasnarbe von Fall zu Fall entsprechend eingestellt werden. Zur Vermeidung von Beschädigungen am Messer oder am Mähbalken bei Eindringen eines festen Gegenstandes - z.B. eines Steines - zwischen die Finger, ist im Getriebegehäuse eine Rutschkupplung (10 817 - 10 826) eingebaut, wodurch das Messer zum Stillstand kommt. Der Antrieb muß ausgeschaltet sein, wenn der Mähbalken hochgeklappt ist, wie es bei der Fahrt zum oder vom Arbeitsplatz und bei Ausführung anderer Arbeiten der Fall ist. Deshalb sind Anschläge an der Abstützung (15 709) und am Mähbalkenkupplungsbetätigungshebel (11 703) vorgesehen, durch die die Kupplung (10 817 - 10 826) sofort selbsttätig ausgeschaltet wird, wenn der Mähbalken um ein bestimmtes Maß angehoben wird. Schließlich ist noch ein Anschlag (15 704) an der Abstützung bzw. am Tragrohr vorgesehen, damit das Hochklappen des Mähbalkens ordnungsgemäß erfolgen kann. In hochgeklappter Stellung wird der Mähbalken durch eine Stützstange (15 721) sicher festgehalten.

Zur Bedienung des Mähbalkens sind folgende Vorrichtungen vorhanden:

1. Der Handhebel zur Anhebevorrichtung (15 821), der zum Auf- und Abklappen des gesamten Mähwerkes dient,
2. der Fußhebel (15 808), mit dem der Mähbalken beim Auftreten von Hindernissen Während des Mähens sowie beim Wenden um ein bestimmtes Stück (in die sogenannte Schwadenhöhe) angehoben werden kann.
3. der Handhebel zur Einstellung der Schnitt-Tiefe (16 603), mit dem der Mähbalken um seine Längachse gedreht werden kann.
4. der bereits erwähnte Kupplungsbetätigungshebel (11 703) zum Ein- und Ausrücken der Rutschkupplung auf der Mähbalkenantriebswelle im Innern des Getriebe-Gehäuses.
5. Ist durch Abnutzung in den Gelenken eine Änderung der Lage des Balkens zum Boden eingetreten, so kann durch Drehen der Stellscheibe (15 734) eine Nachstellung vorgenommen werden.

(Seite 14)

Reifenluftdruck genau einhalten!

Die Schutzkappe (15 901) an der Mähbalkenkurbel verhindert, daß sich die Kurbel mit langem Gras umwickelt und dadurch den Antrieb verstopft.

Vorgesehen ist ferner der Einbau einer Zapfwelle.

Auf Wunsch wird der Bauernschlepper mit elektrischer Lichtanlage geliefert.
Die elektrischer Anlage wird mit einer Spannung von 6 Volt betrieben. Als Stromquelle dienen eine Lichtmaschine (12 701) während des Betriebes und eine Batterie (12 707) während des Stillstandes des Motors. An den Schaltern (12 721) ist die Beleuchtungs- sowie die Signalanlage angeschlossen.

Wie aus dem Schaltschema (Seite 16) ersichtlich ist, besteht die Beleuchtungsanlage aus zwei Scheinwerfern und der Schlußlampe.
Es sind zwei Beleuchtungsstufen möglich: Fernlicht und Standlicht (= Abblendlicht). Auf Schaltstellung 1 brennen Standlicht, auf Schaltstellung 2 Fernlicht und Rücklicht. Der Schaltschlüssel (12 722) kann in jeder Stellung abgezogen werden. Bei abgezogenem Schlüssel wird in Stellung 1 bzw. 2 nur das Horn außer Tätigkeit gesetzt. Es ist zu beachten, daß bei stillstehender Maschine nur das Standlicht mit Rücklicht eingeschaltet ist, um eine zu starke Entladung der Batterie zu vermeiden. (Siehe auch Seite 22.)

Um die Haftfähigkeit auf nassen Boden zu erhöhen, können die Hinterräder mit Klappgreifern ausgerüstet werden.

Ebenfalls können an der Vorderrädern Spurschneider angebracht werden, die jedoch nur bei Arbeiten auf dem Acker, keinesfalls aber bei Fahrten auf Straßen und öffentliche Wegen benutzt werden dürfen.

Für Arbeiten mit einem Bindemäher kann der Bauernschlepper außerdem mit einem zweite Sitz (Ablegersitz) mit Beinschutz (14 613 und 14 701 bis 14 718) versehen werden. Auch ist der Anbau einer Handablage (15 601 - 15 608) möglich.

(Seite 15)

(Seite 16)

Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors!

IV. Betrieb des Schleppers

Bei neuen Maschinen ist es unbedingt nötig, die Zylinderkopfschrauben in der ersten Zeit öfters nachzuziehen. Es ist hierbei gemäß Anweisung unter Gruppe „Zylinderkopf" auf Seite 32 zu verfahren.

Neben der allgemeinen Instandhaltung der einzelnen Teile ist besonders für eine gute Kühlung des Motors, für die Verwendung eines einwandfreien Kraftstoffes und für eine ausreichende Schmierung des gesamten Schleppers während des Betriebes zu sorgen.

Es darf nur frisches, reines Wasser (am besten Regenwasser) verwendet werden, da die Kühlwirkung bei Verwendung kalkhaltigen Wassers stark gemindert wird; auch säurehaltiges Wasser ist schädlich. Von Zeit zu Zeit ist zu beachten, ob das Kühlwasser zu Kesselsteinablagerung Anlaß gibt. Gegebenenfalls ist es zweckmäßig, halbjährlich eine 10prozentige heiße Sodalösung in das Kühlsystem einzufüllen und nach etwa einer Stunde wieder abzulassen. Darauf ist mit Wasser gründlich nachzuspülen und wieder reines Wasser aufzufüllen. Zur Vermeidung von Kesselsteinansatz können dem Kühlwasser auch verschiedene im Handel erhältliche Mittel zugesetzt werden.

Eine Behandlung mit verdünnter Salzsäure darf mit Rücksicht auf die dünnen Kühlerbleche keinesfalls vorgenommen werden!

Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors! Der geeignetste Kraftstoff ist Gasöl; der Motor arbeitet aber auch mit Petroleum, Braunkohlentreiböl und den in Dieselmotoren allgemein brauchbaren Ölen.

Auf die Lieferung eines einwandfreien Kraftstoffes ist jederzeit größtes Gewicht zu legen.

Bei außergewöhnlichem Kraftstoff ist der Verwendung bei uns anzufragen.

(Seite 17)

Der Kraftstoff muß frei von Sand, Schlamm und Wasser sein, da sonst Einspritzpumpe und Einspritzventil verschmutzen und Störungen wie vorzeitiger Verschleiß verursacht werden. Deshalb nur gut vorgefilterten Kraftstoff einfüllen!

Beim Einfüllen von Kraftstoff darf in der Einfüllöffnung befindliche Sieb nicht herausgenommen werden. Nach einer Reinigung muß das Sieb sofort wieder eingesetzt werden. Beschädigte Siebe sind sofort zu ersetzen.

Es sind beim Tanken folgende Punkte beachtenswert:

1. Vorratsbehälter (Faß) mit Kraftstoff ruhig stehen lassen, damit sich Schmutz am Boden als Schlamm absetzen kann. Die beste Reinigung erfolgt durch Abstehen.
2. Bei Verwendung einer Handpumpe nicht den Bodenschlamm aufrühren (Pumpe fest ins Faß einsetzen) und Gasöl nicht unmittelbar vom Boden absaugen, sondern das Rohr unten verschließen und die Sauglöcher etwa 5 cm höher legen.
3. Den letzten Rest des Fasses nicht im Motor verwenden.
4. Alle Überfüllgefäße, wie Eimer, Kannen, Trichter, Flügelpumpen, stets sauber halten und nicht auf staubigen Untergrund stellen oder im Freien lassen.
5. Beim Einfülltrichter Sieb- und Tucheinsatz verwenden und dabei auf nichthaarendes Filtertuch, Filz oder Wildleder, achten.

Sauberkeit beim Tanken ist eine Frage der Lebensdauer des Dieselmotors.

Schmierung

Die Wahl eines guten, sauberen Schmieröles ist von größter Wichtigkeit. Ungeeignetes Schmieröl verursacht Warmlaufen der Lager und frühzeitigen Zylinderverschleiß.

Vor dem Schmieren sind die Druckschmierköpfe, Deckelöler und einfachen Schmierlöcher und ihre Umgebung von anhaftendem Schmutz zu befreien.

Zum Schmieren der Druckschmierköpfe mit der Hochdruckschmierpresse ist ein konsistentes, nicht harzendes natronverseiftes Hochdruck-Fett zu verwenden.

(Seite 18)

Alle Filter rechtzeitig reinigen!

Es empfiehlt sich, die von Klöckner-Humboldt-Deutz erprobten Ölsorten zu verwenden zum Beispiel: die Öle der Deutzer Ölgesellschaft.

Bei Bezug von Ölen, die in unseren Werken nicht geprüft wurden, können als Anhaltspunkte folgende Zahlen gegeben werden, wenn auch bemerkt werden muß, daß sie die Brauchbarkeit eines Öles allein nicht bestimmen; entscheidend ist stets nur die Erfahrung nach längerem Betrieb:

a) Öl für den Motor:

Im Winter: Zählflüssigkeit: 5-6 º E bei 50 º C,
d.h. ein ausgesprochenes Winteröl
Im Sommer: Zählflüssigkeit: etwa 8º E bei 50 º C,
d.h. ein leichtes Sommeröl

b) Öl für Getriebe:

im Winter und Sommer:
Zählflüssigkeit: etwa 8 º E bei 50 º C,
d.h. ein leichtes Sommeröl für Motoren,
Flammpunkt für alle Öle nicht unter 200 º C.

Die Öle müssen praktisch frei von Säuren, Asphalt und Wasser sein und dürfen keine Zusätze fetter oder gefetteter Schmierstoffe enthalten.

Über Schmierölwechsel siehe Seite 27.

Vor jeder Inbetriebnahme, besonders nach längerer Unterbrechung, ist der Schlepper einer Durchsicht zu unterziehen, die Schrauben sind auf festen Sitz zu prüfen, alle beweglichen Teile abzuschmieren und, falls nötig, gut gängig zu machen.

Für das Auffüllen von Kraftstoff, Öl und Wasser sind auszuführen:
28 Liter Kraftstoff,
4.5 Liter Schmieröl im Motor,
16 Liter Getriebeschmieröl im Getriebegehäuse,
9 Liter Wasser.

(Seite 18)

Vor der Inbetriebsetzung sind folgende Arbeiten auszuführen:

1. Abschmieren der vorgeschriebenen Schmierstellen entsprechend dem Schmierplan und der Wartungstafel am Schluß der Anleitung (siehe auch Abschnitt V, Seite 27 und 34).
2. Kühlwasser auffüllen, falls der Wasservorrat im Kühler tiefer als 5 cm unter Oberkannte Kühlerverschraubung gesunken ist.
3. Prüfen, ob Absperrventil (12 825) am Kraftstoffbehälter geöffnet ist (siehe Seite 26, Punkt 2).
4. Sauberen, vorfiltrierten Kraftstoff nachfüllen (siehe auch Seite 18).
5. Mit dem Vorpumphebel unter der Einspritzpumpe prüfen, ob die Einspritzpumpe steht, d.h., ob ein straker Widerstand füllbar ist (Abstellhebel in Stellung „B": Stellung der Kurbelwelle zum Vorpumpen siehe Seite 36)
6. Reifendruck prüfen (erforderliche Reifendrücke nach Angaben auf Seite 39).
7. Prüfen, ob Schalthebel (11 603) in Leeraufstellung steht.
8. Zugstange zur Drehzahlverstellung (13 101) auf hohe Drehzahl stellen.
9. Abstellhebel (2078) in Anlaßstellung „A" legen (siehe Abb. 2).
10. Glimmpapierhalter aus dem Zylinderkopf herausschrauben; ein zusammengerolltes Glimmpapier nach Entfernen der Staniolhülle in die Öffnung des Halters stecken und diese mit dem Glimmpapier in den Zylinderkopf schrauben und fest anziehen. (Das Glimmpapier entzündet sich durch die Kompressionswärme im Zylinder von selbst.) Es gibt auch nichtselbstzündendes Glimmpapier das vor dem Hereinschrauben der Halter angezündet werden muß. Diese Papiere dürfen natürlich nie in feuergefährlichen Räumen benutzt werden.
11. Andrehkurbel soll so eingerückt werden, daß der Kompressionswiderstand überwunden wird, wenn die Kurbel von unten links nach oben gedreht wird.
12. Während des Durchdrehens Abstellhebel schnell in die Betriebsstellung „B" schalten und kräftig weiterdrehen, bis die ersten Zündungen einsetzen. Motor kurz auf hohe Drehzahl kommen lassen, dann Zugstange zur Drehzahlverstellung auf niedrige Drehzahl stellen und Motor etwa 5 Minuten lang mit niedriger Drehzahl laufen lassen. Erst wenn er betriebswarm geworden ist, darf er belastet werden.

(Seite 20)

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen oder Frostschutzmittel zusetzen!

Maßnahmen bei Frost

Ist der Motor bei längerem Stillstand oder bei kühler Witterung schwer anzudrehen, so ist empfehlenswert, zuerst mit dem Vorpumphebel (15 461) etwa 10 Hübe Gasöl in den Zylinder einzuspritzen (Abstellhebel in Stellung „B") und hierauf den Motor solange leer durchdrehen, bis der Motor gut gängig ist. (Hierbei Abstellhebel in Anlaßstellung „Ä".) Ist der Motor leicht gängig geworden, so kann das Andrehen in normaler Weise erfolgen.

Bei Frostgefahr sind noch folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Nach Arbeitsschluß stets Kühlwasser ablassen, wenn nicht gegen die Gefahr des Einfrierens Frostschutzmittel (Glysantin, Dixol usw.) zugesetzt sind. (Zur vermeidung von Kalkablagerungen im Kühlsystem dasselbe Wasser zum Einfüllen wieder verwenden.)
2. Nach Arbeitsschluß mit der Vorpumphebel der Einspritzpumpe etwa 10 Hübe Gasöl in den Zylinder pumpen, den Motor aber nicht durchdrehen.
3. Während der kalten Jahreszeit nur dünnflüssiges, ausgesprochenes Winteröl verwenden! (Siehe Seite 19.)

Betriebsüberwachung

1. Stets darauf achten, daß der Motor vom Kühlwasser durchflossen wird; deshalb nach Abschrauben der Kühlerverschlußschraube (12 603) beobachten, ob eine Strömung des Wassers vorhanden ist.
2. Kühlwassertemperatur soll 70-85 º C betragen, d.h. das Kühlwasserabflußrohr (12 610) auf der Auspuffseite (linke Seite des Zylinderkopfes) muß heiß sein.

(Seite 21)

Im Winter ist daher der Kühler soweit abzudecken, daß diese Temperatur erreicht wird. Keinesfalls darf das Kühlwasserabflußrohr mit der Hand berührt werden können. Andererseits darf der Kühler nicht kochen.
3. Der Auspuff soll nicht qualmen, sondern unsichtbar sein. Sonst ist der Motor überbelastet oder er hat eine Störung (siehe Störungstabelle).
4. Mehrmals täglich diejenigen Teile schmieren, welche im Schmierplan besonders vorgeschrieben sind. Die Teile des Mähwerks - besonders das Mähmesser - sind nur bei Betrieb gründlich zu schmieren.
5. Bei Schleppern mit elektrischer Lichtanlage ist zu beachten, daß bei stillstehendem Fahrzeug nur das Standlicht eingeschaltet ist, um zu starkes Entladen der Batterie zu verhüten.

Vorschriften für die Fahrt

1. Volle Drehzahl des Motors einstellen.
2. Kupplungsfußhebel (13 004) nach vorn treten, um Kupplung auszurücken und festhalten.
3. Den gewünschten Gang schalten. Die Gangstellung ist auf dem Rahmen (11 602) der Getriebeschaltung verzeichnet.
4. Kupplung langsam einrücken durch allmähliches Nachlassen des Kupplungsfußhebels; der Schlepper setzt sich nun langsam in Bewegung. Je langsamer die Kupplung eingerückt wird, um so besser ist die für das Triebwerk. Nach dem Einrücken ist der Fuß vom Kupplungsfußhebel sofort wegzunehmen.
5. Vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder umgekehrt darf nur bei stillstehendem Fahrzeug geschaltet werden.
6. Bei Talfahrten im 2. Gang fahren und kleinste Motordrehzahl einstellen. Handbremse benutzen. Bei Bergfahrten vor Beginn auf den erforderlichen kleineren Gang umschalten. Im Gefälle und auf Steigungen niemals auskuppeln und schalten!
7. „Mahlen" der Reifen vermeiden!
Beim „Mahlen" greifen die Reifen nicht, sondern die Räder drehen sich auf die Stelle. Dabei werden die Reifen durch die Unebenheiten der Fahrbahn abgeschliffen und zerrissen; deshalb ist zu beachten:

(Seite 22)

Es ist wichtig, sich durch sorgfältigen Durchlesen dieser Anleitung so schnell und eingehend wie möglich mit der Wirkungsweise und Handhabung der Motorteile vertraut zu machen.

a) Vorsichtig anfahren!
b) Bei schlüpfrigen oder vereisten Wegen mit verringerter Last fahren oder Klappgreifer anbauen.
c) Der Anhänger muß mit gut wirkenden Bremsen versehen sein.
8. Reifen nie in Ölpfützen stehen lassen: Öl und Fett zerstören den Gummi.
9. Von Zeit zu Zeit etwa in die Reifen eingedrungene Fremdkörper entfernen.

Über die Pflege der Reifen ist näheres unter „Instandhaltung und Pflege des Schleppers" auf Seite 39 zu finden.

Vorschriften für das Arbeiten mit Riemenscheibe und Zapfwelle.

Vor Gebrauch der Riemenscheibe ist der Schlepper zu verankern, d.h. die Handbremse ist auszuziehen und die Räder sind zu unterklotzen. Ferner ist es zweckmäßig, das Fahrzeug durch metallische Verbindung mit feuchtem Erdreich (durch Einschlagen von Eisenrohren oder Ähnlichen in den Boden) zu erden.
Die gewünschte Drehzahl ist nach dem Einschalten der Riemenscheibe mittels der Drehzahlverstellung (13 101) einzustellen.

Vor dem Ein- bzw. Ausschalten der Riemenscheibe ebenso der Zapfwelle ist folgendes zu beachten:
a) Vor dem Einrücken: Kupplungsfußhebel (13 004) treten, dann vorsichtig Riemenscheibenschaltung mittels des Hebels (10 913) einrücken und Kupplungsfußhebel langsam nachlassen.
b) Vor dem Ausrücken: Zuerst Kupplungsfußhebel (13 004) treten, dann Riemenscheiben- bzw. Zapfwellenschaltung ausrücken.

Vorschriften für das Arbeiten mit Zapfenwellenbinder

Beim Arbeiten mit Zapfwellenbindern ist darauf zu achten, daß:

1. die Anschlußwelle am Binder bei Geradeausfahrt in der Richtung der Zapfwelle des Schleppers liegt, also in Fahrzeugmitte,

(Seite 23)

(Seite 24)

Verwenden Sie bewärte Öle!

2. der Anhängepunkt am Binder sich in der Mitte zwischen den beiden Kreutzgelenken der Gelenkwelle befinden muß. Dies ist möglich durch Anbringen einer verstellbaren Anhängevorrichtung am hinteren Deckel (13 901).

Abb. 4 zeigt die falsche Ausführung, Abb. 5 die richtige Ausführung, die ein einwandfreies Arbeiten gewährleistet.
Vor Anschluß der Anschlußwelle ist der Vorsteckbolzen (13 915) zu entfernen, um ein Anstoßen des Kreuzgelenkes zu vermeiden.

Vorschriften für das Pflügen

Die Arbeitsbreite und die Arbeitstiefe des Pfluges ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens. Beim Tiefpflügen wird mit einscharigem Pflug, bei mittelschwerem Boden im Arbeitsgang (2. Gang) eine Pflugleistung von etwa 3 Morgen (3/4 ha) in 10 Stunden erreicht.

Vorschriften für das Mähen

1. Vor Beginn des Mähens ist stets zu prüfen, ob alle schrauben am Mähwerk fest angezogen sind.
2. Sämtliche Messerklingen, Kurbelstangenbüchsen, Messerkopf des Messers, Gelenke und Zapfen reichlich ölen. Das ölen ist während der Arbeit häufig zu wiederholen, damit kein Teil trocken läuft.
3. Prüfen, ob das Messer leicht in den Führungen gleitet.
4. Nur scharfes Messer verwenden.
5. Schraube mit Mutter (15 785) an den Klemmlöffeln (15 782 und 15 783) stets gut anziehen; auch während der Arbeit darauf achten, daß diese Schraube sich nicht lockert, da sonst Messer- und Kurbelstangenbrüche eintreten können.
6. Bei Verstopfung des Messers den Mähbalken bis zur Schwadenhöhe mittels des Handhebels (15 821) anheben und auf diese Weise bei laufender Maschine das Messer sich reinigen lassen (siehe Abb. 6, Seite 43).
7. Je nach der gewünschten Snitthöhe und der Höhe des zu schneiden Grases oder Getreides die Sohlen des inneren und äußeren Schuhes einstellen.
8. Vor Hochklappen (Außerbetriebsetzen) des Mähbalkens dafür sorgen, daß das Messer auf dem inneren Wendepunkt liegt, damit kein Klemmen der Kurbelstange entstehen kann.

(Seite 25)

9. Im hochgeklappten Zustande Mähbalken durch Abstützhebel (15 721) sichern, sowie Fingerschütz anbringen.

Außerbetriebsetzung des Schleppers

1. Zum Abstellen des Motors den Abstellhebel (2078) rechtsherum in die Stellung „H" drehen. (Siehe Abbildung 2, Seite 11).
2. Absperrventil (12 825) am Kraftstoffbehälter offen lassen, weil bei geschlossenem Hahn Luft in die Leitung und Pumpe geraten kann.
3. Bei Frostgefahr Kühlwasser ablassen durch Öffnen des Hahnes (220) am Motor, des Hahnes (3541) an der Kühlwasserpumpe und des Hahnes (12 605) unter dem Kühler.
(3 Hähne öffnen!)

Nachdem das Wasser abgelaufen ist, muß der Motor nochmals ganz kurz durchgedreht werden, um alle Leitungen restlos zu entleeren. Hähne offen lasen!

Vor längerer Betriebsunterbrechung ist auch das Absperrventil (12 825) am Kraftstoffbehälter zu schließen und der Motor in eine Stellung zu drehen, in der Ein- und Auslaßventil geschlossen sind: Beide Stoßstangen (1515) müssen dann locker sitzen. Alle blanken Teile sind sorgfältig einzufetten.

Motoren, die längere Zeit nicht benutzt werden, sollen trotzdem zeitweise in Betrieb gesetzt werden, damit jederzeit ein zuverlässiges Arbeiten gewährleistet ist.

V. Pflege und Instandhaltung des Schleppers

Nach der täglichen Arbeit soll der Schlepper einer kurzen Durchsicht und Reinigung unterzogen werden.

Am Wochenende soll eine gründliche Reinigung und eine genaue Durchsicht des Fahrzeuges stattfinden. Etwa schadhaft gewordene Teile sind unverzüglich auszutauschen. Alle Schrauben und Muttern, besonders die des Lenkhebels, der Spurstange, der Lenkschubstange, der Vorder- und Hinterräder usw. Sind auf festen Sitz zu prüfen und notfalls festzuziehen. Fehlende Schrauben sind sofort zu ersetzen.

(Seite 26)

Es ist wichtig, sich durch sorgfältigen Durchlesen dieser Anleitung so schnell und eingehend wie möglich mit der Wirkungsweise und Handhabung der Motorteile vertraut zu machen.

Sollten irgendwelche Schäden oder Mängel am Motor oder Fahrgestell auftreten, so ist es zweckmäßig, sich mit unserer Abteilung F 4, Werk Köln-Kalk, oder mit unserer Reparaturwerkstätten und Ersatzteillager in Verbindung zu setzen.

Je nach örtlichen- und betrieblichen Verhältnissen erfordern folgende Teile des Schleppers besondere Beachtung:
a) Motor:

Schmierölerneuerung und Reinigung des Gestellunterteils

Rechtzeitige Ölerneuerung und die Wahl richtigen Schmieröls (siehe Seite 18) sind für die Lebensdauer des Motors ausschlaggebend.
Das erstemal ist das Schmieröl nach 20 - 30 Betriebsstunden zu erneuern. Das zweitemal nach etwa 50 weiteren Betriebsstunden.
Dann nach je 100 Betriebsstunden.
Zum Ölablassen wird die Verschlußschraube (230) im Gestellboden herausgeschraubt.
Beim Ölwechsel ist das Altöl in warmen Zustand abzulassen und das Kurbelgehäuse mit angewärmten Frischöl (oder auch Spülöl) gründlich zu säubern, damit der Ölschlamm bis zum letzten Rest entfernt wird.
Nach der Reinigung wird das Gestell wieder mit Frischöl bis zu oberen Marke am Peilstift gefüllt.
Eine außergewöhnliche Schlammbildung des Schmieröles kann eintreten, wenn der Motor eine schlecht Verbrennung hat, wenn die Verbrennungsgase am Kolben durchblasen (dies kann vorkommen, wenn der Motor lange Zeit im Leerlauf gefahren wird), oder wenn die Zylinderbüchse am Rundgummiring (218) undicht ist, so daß Wasser in das Schmieröl gelangen kann. Jedenfalls ist bei starker Schlammbildung der Motor einer genauen Kontrolle zu unterziehen, und beim Ölwechsel ist die Säuberung des Gestellunterteils und auch der Triebwerksteile sorgfältig vorzunehmen. Ferner dürfen keine Reste des Altöls mit dem Frischöl in Berührung kommen.

Reinigung des Schmierölfilters

Bei jeder Ölerneuerung muß auch das Schmierölfilter (516) im unteren Teil des Kurbelgehäuses abgenommen und gereinigt werden. Zum Abbau des Filters muß der Gestelldeckel (213) auf

(Seite 27)

der Auspuffseite abgeschraubt und der Peilstift (236) herausgenommen werden. Das Filtergehäuse ist nun leicht nach links zu drücken und dann bis zum Anschlag nach links zu drehen. Danach kann das Flter nach rechts abgezogen und gereinigt werden.
Zur Schmierung der Ventilspindeln ist ein Gemisch von ½ Gasöl und ½ Schmieröl zu verwenden.

Prüfung des Ölstandes

Die Prüfung des Ölstandes am Motor muß bei stillstehenden Motor erfolgen! Vor dem Prüfen wird der Peilstift (236) herausgezogen und abgewischt und hierauf nochmals bis an der Griff in die Gehäusebohrung gesteckt. Bei dem erneuten Herausziehen kann der Ölstand einwandfrei festgestellt werden. Es soll immer zwischen den auf dem Stift angebrachten Kerben stehen.

Reinigung des Kraftstoffilters

Das Kraftstoffilter muß wöchentlich gereinigt werden:
A. Reinigung des Kraftstoffilters nach Abb. 12 809 des Einzelteilverzeichnisses (bis Motor Nr. 532 040).

1. Absperrventil (12 825) am tank schleißen. Filtereinsatz nach Lösen der 4 Befestigungsmuttrn (12 814) amDeckel (12 811) nach oben herausziehen, Schlammablaßschraube (12 817) unten am Filet öffnen und schlammigen Kraftstoff ablassen. Gehäuse durchspülen.
2. Tuchbeutel nach Lösen des Bindfadens vom Flterträger nach unten abschreifen und in Gasöl oder Seifenwasser gut auswaschen. Nicht Benzin nehmen! Trocknen lassen.
3. Tuch beim Zusammenbau nicht etwa wenden! Naht nach außen, wie vor dem Ausbau!
4. Befestigen des Beutels: Zunächst Zipfel des Beutels zur Hälfte durchstülpen und mit Holzstift (z.B. Bleistift) ein Stück in die feder des Filterträgers hineinschieben. Dann erst äußeren teil hinaufsteifen und inneren Teil nun nochmals möglichst tief und glatt in die Feder hineindrücken.
5. Oberen Rand gleichmäßig und fest um das Tuch herumschlingen und nicht zu weite Schleife binden. Diese Stelle muß vollkommen dicht sein.
6. Vor dem Zusammenbau wird das Gehäuse zunächst vollständig mit Kraftstoff angefüllt und erst dann der Deckel mit Filter aufgesetzt. Dadurch soll vermieden werden, daß Luft in die Leitung gelangt. Nach jeder Reinigung ist die Entlüftungsschraube (12 819) so lange zu öffnen, bis der Kraftstoff luftblasenfrei austritt.

(Seite 28)

Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors!

Das Filtertuch ist ein doppeltes Spezialtuch, welches auf keinen fall gegen ein beliebiges anderes ausgewechselt werden darf. Bei Ersatz ist immer der von den Deutz-Vertretungen zu beziehende fertige Beutel 992 003 K zu nehmen.
Das Tuch soll ausgewechselt werden, wenn es nach öfterem Reinigungen faserig und dünn wird oder aber Beschädigungen, z.B. Risse, aufweist.
Setzt sich das Tuch oft mit Schmutz zu, so ist das Gasöl nicht sauber. Gerade in solchen Fällen wäre es grundverkehrt, etwa ein durchlässigeres Filter zu nehmen. Es muß dann beim Gasöllieferanten reklamiert bzw. Das Gasöl besser vorgefiltert werden.

B. Bei früher gelieferten Filtern mit Drahtgewebe muß das Gewebe in sauberem Gasöl gründlich abgebürstet werden.
(V o r s i c h t ! Sieb nicht verletzen!)

C. Ab Motor-Nr. 532 041 wurde am Motor ein Spezial-Deutz-Tuchfilter angebaut, und zwar
von Motor-Nr. 532 041 bis Motor-Nr. 725 077 das Kraftstoffilter mit Bügelbefestigung, Teil-Nr. 3601 (siehe Seite 66) und
von Motor-Nr. 725 078 ab das Kraftstoffilter mit einer in der Mitte durchgehenden Befestigungsschraube, Teil-Nr. 3630 (siehe Seite 67).
Die folgende Beschreibung gilt für beide Kraftstoffilter. Soweit Abweichungen vorhanden sind, sind sie für das Filter 3601 in Klammern (……) angegeben.
Der wichtigste Bestandteil des Filters ist der im Innern befindliche Filterbeutel 3634 (3612). Es darf keinesfalls gegen ein beliebiges anderes Tuch ausgewechselt werden, sondern bei Ersatz ist immer der von den Deutzer Vertriebsstellen zu beziehende fertige Filterbeutel zu verwenden.

a) Reinigung des Filters:
Kraftstoffhahn am Tank schließen.
Flügelmutter 3641 (bzw. Handrad 3606) lösen, Filtertopf abnehmen und Filterkorb mit Filterbeutel herausnehmen.
Filtertopf ausschwenken und reinigen.

(Seite 29)

Filterbeutel in Gasöl abbürsten, kein Benzin verwenden! (Vorher den nach innen gestülpten Teil am Bindfaden C herausziehen.)
Bei starker Verschmutzung den oberen Bindfaden B lösen, den Filterbeutel von der Feder herunternehmen, in Seifenwasser kräftig auswaschen und trocknen lassen.
Kein Benzin verwenden!
Ist der Filterbeutel nach häufigem Säubern faserig, dünn ind daher schmutzdurchlässig geworden, so muß er erneuert werden.
Der Zusammenbau ist besonders sorgfältig vorzunehmen: War der Filterbeutel vom Filterkorb heruntergenommen, so muß er wieder mit der gleichen Seite nach außen aufgezogen werden, d.h. Beutel nicht wenden! Naht nach außen! Bindfaden B mehrmals gleichmäßig und straff herumschlingen und fest, kurze Schleife binden.
Der Filtertopf mit dem eingesetzten Filterbeutel ist dann gegen den Deckel (der am Motor geblieben ist) zu drücken, wobei darauf zu achten ist, daß der Oberteil des Filterkorbes sich richtig in den Gummidichtungsring im Deckel hineinsetzt. Zum Schluß ist der Filtertopf wieder fest anzuziehen.

b) Entlüften des Kraftstoffilters: Ist in das Filter Luft hineingelangt - z.B. nach dem Reinigen oder durch undichte Leitungen - , so muß man die Entlüftungsschraube öffnen und mit leichtem Klopfen an Leitungen und Filter und unter abwechselndem Öffnen und Schließen des Kraftstoffhahnes am Tank solange Kraftstoff ausfließen lassen, bis dieser luftblasenfrei austritt. Dann ist die Entlüftungsschraube wieder anzuziehen.

Besonders ist zu beachten:

Tuch bei geringster Beschädigung sofort auswechseln! Sezt sich das Tuch schnell mit Schmutz zu, so daß es übermäßig oft gesäubert werden muß, so ist das Gasöl im Tank stark verunreinigt. Es wäre grundfalsch, nun etwa ein durchlässigeres gröberes Tuch in das Filter einzubauen, sondern es muß das Gasöl besser vorgefiltert werden; beachte Seite 18.
Gegebenenfalls beim Gasöllieferanten reklamieren!

(Seite 30)

Eine Haftung auf grund der vorliegenden Anleitung muß aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt werden.

Reinigung des Luftfilters

Staubhaltige Luft führt vorzeitigen Verschleiß von Zylinderbüchse und Kolben herbei. Das Luftfilter (13 701) sorgt für Reinigung der vom Motor angesaugten Luft. Das Gehäuseunterteil des Luftfilters muß täglich abgeschraubt und das Öl bis zur Marke aufgefüllt werden. Alle 8 Tage ist die Ölfüllung zu erneuern, wozu gebrauchtes, nicht schlammiges Motorenöl, benutzt werden kann. Etwa vierteljährlich ist je nach Staubhaltigkeit des Betriebes das Filter vollständig zu reinigen. Hierzu wird es vom Fahrzeug durch Lösen der Schrauben (13 703) abgenommen. Nach Entfernen des Verlängerungsrohres (13 712) wird der untere Ölbehalter abgenommen und mit Gasöl vollständig gereinigt. Das Filteroberteil mit der Filterpackung wird durch Schwenken und Bewegen in einem Behälter mit Gasöl von allem Schmutz gesäubert. Die Filterpackung soll dabei nicht entfernt werden, sie verbleibt vielmehr im Filtergehäuse. Vor dem Zusammenbau muß das Filter vollkommen trocken sein und innen mit Öl benetzt werden. Der untere Ölbehälter wird wiederum bis zur Marke mit Öl gefüllt. Zum Reinigen darf keinesfalls Benzin oder Benzol verwendet werden!

Ventilspiel

Das Spiel zwischen dem Schaft des Ventilkegels 1057 und dem Schwinghebel 1507 bzw. 1508 soll bei kaltem Motor etwa 0,4 mm betragen (siehe auch Abb. 1, Seite 10), das entspricht etwa der Stärke einer Postkarte. Die Einstellung kann mittels der Druckschraube 1509 am Hebel zur Steuerung erfolgen. Dabei ist besonders darauf zu achten, daß die Ventile ganz geschlossen sind (also nicht gerade vom Hebel aufgedrückt werden).

Einlaß- und Auslaßventil

Um gute Kompressionen zu halten, müssen die Einlaß- und Auslaßventile eingeschliffen werden, wenn sie undicht geworden sind (nach etwa 500 Betriebsstunden):
Reinige die Ventile mit Rohöl oder Petroleum, besteiche den Sitz mit Schleifmasse (jeden Motor beigefügt), schiebe den Kegel in seine Führung und drehe ihn mit Hilfe des Schraubenziehers einige Male nach rechts und links, wobei mit leichtem Druck der Ventilkegel auf den Sitz gedrückt wird. Hierauf hebe den Ventilkegel von seinem Sitz ab und verteile die herausgequetschte Schleifmassa wieder auf die Sitzfläche und drehe wieder mit leichtem Druck den Ventilkegel einige Male nach rechts und links. Dies setze solange fort, bis Sitz und Dichtungsfläche eine gleichmäßige Oberfläche zeigen.

(Seite 31)

Dann reinige Sitz und Ventilkegel wieder mit Rohöl oder Petroleum. Achte darauf, daß keine Schleifmasse zurückbleibt.
Beim Wiederaufbau des Zylinderkopfes muß das oben erwähnte Ventilspiel zwischen Ventilschaft und Hebel wieder vorhanden sein bzw. Eingestellt werden.

Zylinderkopf

Vor Abbau des Zylinderkopfes (1011) ist zuerst das Kühlwasser abzulassen. Hierauf müssen die Rohrverschraubungen am Einspritzventil (1103) sowie die Befestigungsschrauben des Auspuffrohres, des Ansaugerohres und des Kühlwasseranschlusses gelöst werden. Erst dann können die Zylinderkopfschrauben (223) gelöst werden.

Beim Wiederaufbau des Zylinderkopfes ist folgendes zu beachten:
1. Auflagefläche des Zylinderkopfes und des Gestells säubern und trocknen!
2. Zylinderkopfdichtung 1012 (die nicht beschädigt sein darf!) trocken auflegen, Zylinderkopf aufsetzen und gleichmäßig über Eck kräftig anziehen. Hierzu muß die Länge des Hebelarmes am Schlüssel 300-350 mm betragen.
3. Nun wird der Motor langsam warm gefahren (Wassertemperatur 60-70 º C) und dann werden die Schrauben erneut kräftig angezogen.
4. Hierauf ist der Motor stillzusetzen. Nachdem er nun auf eine Wassertemperatur von 10-20 º C wieder abgekühlt ist, müssen die Zylinderkopfschrauben nochmals kräftig nachgezogen werden.

Kolben und Pleuelstange

Der Ausbau des Kolbens (906) kann vorgenommen werden, ohne dabei die Kurbelwelle herauszunehmen. Vorher müssen das Auspuffrohr (14 901), der große Deckel (213) abgebaut und die Pleuelstangenschrauben (810) gelöst werden. Dann kann der Kolben mit der Pleuelstange aus der Zylinderbüchse nach unten herausgezogen werden.
Der Kolben wird mit Gasöl oder Petroleum abgewaschen. Die Kolbenringe sollen jedoch nicht abgesteift, sondern nur von anhaftender Ölkohle gesäubert und leicht gängig gemacht werden. Abgenutzte Ringe sind durch neue zu ersetzen. Beim Einbau der Ringe ist darauf zu achten, daß die Stöße nicht übereinanderliegen, sondern um etwa je 1/3 des Umfangs gegeneinander versetzt sind.

(Seite 32)

Als u ook ergens nog een handleiding en/of onderdelenboeken heeft liggen en geen bezwaar heeft tegen publicatie op deze site, stuur mij deze dan a.u.b. toe. Alle handleidingen van alle merken zijn welkom

Nach der Reinigung wird der Kolben wieder gut eingeölt und hierauf so eingesetzt, daß die bis zum Rand durchlaufende Vertiefung im Kolbenboden nach der Auspuffseite zeigt.
Soll die Pleuelstange aus dem Kolben ausgebaut werden, so ist der Kolben im Ölbad auf 80-100 º C zu erhitzen. Hierauf läßt sich der Kolbenbolzen (907) nach Entfernung der Sicherung (908) leicht aus dem Kolben herausschieben. Beim Einbau des Bolzens in den Kolben ist nur der Kolben zu erwärmen. Nach dem Erkalten ist der Kolben auf Rundheit zu prüfen und notfalls durch leichte Schläge mit dem Holzhammer zu richten.
Das Kurbelzapfenlager an der Pleuelstange ist ein Gleitlager, das auf der Grundschale (809) und der Deckelschale (808) besteht. Bei etwaigen Lagerschäden müssen diese Teile ausgewechselt werden.
Man wende sich hierzu an unsere Reparaturwerkstätten, die das Ersatzpleuellager in der Pleuelstange des Motors auf den zum Kurbelzapfen passenden Durchmesser in einer Spezialvorrichtung fertig feinst bearbeiten. Keinesfalls darf der Bleibronzeausguß des Ersatzlagers etwa passend geschabt werden.
Sollte der Weg in eine Reparaturwerkstätten nicht möglich sein, so bitten wir, uns den Durchmesser des Kurbelzapfens auf 1/100 mm genau anzugeben. Wir können dann als Ersatz eine vollständige Pleuelstange mit eingebauten fertig bearbeitetem Lager liefern. Diese Pleuelstange ist dann ohne Nacharbeit in den Motor einzubauen. Die ausgebaute alte Pleuelstange nehmen wir zurück.
Die Pleuelstangenschrauben sind in kürzeren Zeitabständen, insbesondere in der ersten Zeit, auf festen Sitz und einwandfreie Sicherung nachzuprüfen.

Ausbau der Kurbelwelle

Hierzu sind zuerst Kolben und Pleuelstange auszubauen und das Schwungrad, die Ölfänger und die Gegengewichte (613) abzunehmen. Auch die Nutmutter (633) und der Spritzring (645) sowie die Befestigungsschrauben zum Lagerschild (622) sind abzuschrauben. Mit zwei Abdrückschrauben im Lagerschild wird die Kurbelwelle dann in axialer Richtung aus dem Gestell herausgezogen.
Nach dem Wiedereinbau sind die Gegengewichts- und Pleuelstangenschrauben gut festzuziehen und zu sichern.

(Seite 33)

Zylinderbüchse

Die Zylinderbüchse (239) ist auswechselbar und kann von Hand aus- und eingebaut werden. Sitzt die Zylinderbüchse infolge Rost oder Kesselstein fest, so kann zwischen Kurbelwellenkröpfung und Zylinderbüchsenende ein Stück Holz geschoben und durch kurzes Rucken an der Kurbelwelle die Büchse herumgedrückt werden. Am mittleren Teil trägt die Büchse einen Gummiring (218) zur Abdichtung des Kühlwasserraumes gegen das Kurbelgehäuse.

Einbau einer neuen Zylinderbüchse

Die Dichtungsstellen im Lagerblock für Gummiring und Zentrierung sind sorgfältig zu reinigen. Der zugehörige Rundgummiring ist stets zu erneuern. Zwecks Erleichterung des Büchseneinbaues ist der Rundgummiring mit Schmierseife einzureiben, die Zentrierung am Zylinderkopfende ist mit Fett zu bestreichen. Beim Einführen der Zylinderbüchse ist etwa 10 mm vor ihrer endgültigen Lage ein federnder Widerstand (verursacht durch den Gummiring) zu spüren, welcher durch kräftiges Einrucken der Büchse zu überwinden ist. Bei fest eingedrückter Zylinderbüchse muß der Bund gegenüber dem Lagerbock um 0,1 mm gleichmäßig vorstehen. Notfalls ist die Zylinderbüchse mit einer dünnen Papierdichtung zu unterlegen oder ab- bzw. aufzuschleifen. Beim Einbau einer neuen Zylinderbüchse müssen auch die Kolbenringe (909) und die Ölabstreifringe (910) ausgewechselt werden.
Nach dem Einbau einer neuen Zylinderbüchse, eines neuen Kolbens oder neuer Kolbenringe ist eine gewisse Einlaufzeit notwendig. (Motor nicht überlasten und Schmieröl nach 30 Betriebsstunden wechseln!)

Zahnrad zur Nockenwelle

Sind die Steuerräder ausgebaut worden, so ist beim Zusammenbau darauf zu achten, daß die Einstellmarken der Räder übereinstimmen. Es muß immer der an dem Zahnrad der Nockenwelle (1406) gezeichnete Zahn zwischen die beiden gezeichneten Zähne des Zahnrades (618) auf der Kurbelwelle greifen.

Einspritzventil

Das Einspritzventil und die Einspritzpumpe bedürfen bei Verwendung einwandfreien Kraftstoffes allgemein keiner besonderen Wartung.
Von Wichtigkeit ist eine tadellose Zerstäubung des Kraftstoffes. Das gute Arbeiten des Einspritzventiles kann durch Abspritzen von Hand festgestellt werden, wie folgt:
Kraftstoffleitung am Einsptitzventil lösen. Druckschraube (1128) aus dem Zylinderkopf herausschrauben, Einspritzventil so an die Druckleitung wieder anschließen, daß die Düsenbohrung beobachtet werden kann. (Rohre nicht unnötig verbiegen!)

(Seite 34)

Eine Haftung auf grund der vorliegenden Anleitung muß aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt werden.

Beim Durchpumpen von Hand mit dem Vorpumphebel (15 461) muß nun der Kraftstoff nebelförming zerstäubt sein. Dann ist das Einspritzventil in Ordnung.
Wenn aber keine Zerstäubung eintritt und der Strahl geschlossen aus der Düse herausfließt, muß der Düsenkörper mit Nadel (1127) vorsichtig von außen mit Petroleum oder Gasöl gereinigt werden. Ist diese Maßnahme erfolglos, muß der Düsenkörper mit Nadel ausgewechselt werden.
Sollte das Siebfilter im Anschlußstück (1121) des Einspritzventils infolge mangelhafter Kraftstoffreinigung verschmutzt sein, so ist das Anschlußstück mit Filter auszuwechseln.

Einspritzpumpe

Wenn Arbeiten an der Einspritzpumpe erforderlich werden, so ist auf peinlichste Sauberkeit zu achten.
War die Einspritzpumpe abgebaut, so ist beim Wiederanbau entweder die vorhandene Dichtung zwischen Einspritzpumpendeckel und Gestell wieder zu verwenden oder eine Dichtung genau gleicher Stärke.
Beim Anbau einer neuen Einspritzpumpe mit Regler und Drehzahlverstellung müssen Motor-Drehzahl und Einspritzpumpe neu eingestellt werden. Dies wird am besten nur durch unsere Monteure, Reparaturwerkstätten und Vertragswerkstätten vorgenommen.

Entlüften der Einspritzpumpe

Die Pumpe muß entlüftet werden, wenn der Kraftstoff ausgeblieben ist oder wenn durch Undichtigkeit in den Leitungen Luft in die Pumpe gesaugt wurde.
Vor dem Entlüften der Einspritzpumpe selbst ist die Entlüftungsschraube (12 819) am Kraftstoffilter zu lösen und solange Kraftstoff durchströmen zu lassen, bis er blasenfrei abfließt.
Dann ist der Abstellhebel (2078) in die Anlaßstellung „A" zu legen (siehe auch Abb. 2) und die Kurbelwelle folgendermaßen in die Stellung zum Vorpumpen zu bringen:

(Seite 35)

Mit der Andrehkurbel soweit langsam durchdrehen, bis der Schwinghebel (1507) des Einlaßventils (links!) von der Stoßstange (1515) gerade hochgedrückt wird. Dies ist die Stellung der Kurbelwelle bei der mit dem Vorpumphebel die größte Kraftstoffmenge gefördert werden kann.
Nun den Abstellhebel in die Betriebsstellung „B"legen und den Vorpumphebel (15 461), (liegt dem Werkzeug bei) unter dem Einspritzpumpenblock so ansetzen, daß seine Gabel unter den Ansatz der Vorpumpstange (2045) greift. Hierauf mit dem Hebel solange vorpumpen, bis sich ein kräftiger Widerstand bemerkbar macht und das Einspritzen des Einspritzventils spürbar ist. Einspritzpumpe und Leitungen sind dann entlüftet.

Beim Vorpumpen muß mit dem Vorpumphebel der gesamte Hub hin und zurück ausgenutzt werden. Unter Umständen sind bis zu 200 Hübe notwendig, um Pumpe und Druckleitung zu entlüften. Hierbei brauchen keine Anschlüsse am Pumpenblock gelöst zu werden.

Ist diese Art des Vorpumpens erfolglos, so muß die Überwurfmutter am unteren Ende der Kraftstoffdruckleitung (2206) um einige Gänge gelöst, das Anschlußstuck (2018) um einen Gang (= eine Umdrehung, nicht mehr!) herausgedreht und darauf solange weiter vorgepumpt werden, bis Kraftstoff ausfließt. Hierauf werden das Anschlußstück und die Überwurfmutter wieder fest angezogen und weitergepumpt, bis das Einspritzventil abspritzt (siehe oben).

Undichtigkeiten am Druck- und Entlastungsventil treten nur bei unsauberen Kraftstoff auf und haben Aussetzer des Motors zur Folge. Ob die Ursache dieser Aussetzer Versagen des Druck- oder Entlastungsventil ist, läßt sich durch Vorpumpen von Hand folgendermaßen feststellen: Es ist nicht bei jedem Hub mit dem Hebel ein Abspritzen des Einspritzventils zu erreichen. In den meisten Fällen genügt ein gründliches Säubern von Druckventilsitz (2014), des Druckventils (2015) außen und innen, sowie des Entlastungsventils (2097). Bleibt aber das Säubern erfolglos, so ist der Sitz des Druckventils oder des Entlastungsventils verletzt, und das Druck- und Entlastungsventil müssen vollständig ausgewechselt werden.

(Seite 36)

Wenn Sie auch noch ein Betriebsanleitung vorhanden haben, bitte schicke mich das Buch zu, und ich publiziere dann die vollständige Text hier auf diese Website. Alle Betriebsanleitungen sind Willkomm.

Kühlwasserpumpe und Windflügel

Hat im Laufe des Betriebes die Spannung des Keilriemens (4307 bzw. 12 706) nachgelassen, so wird nach Lösen (nicht Herausschrauben) der beiden Kopfschrauben die ganze Pumpe so weit nach oben gedreht, bis der Riemen wieder die notwendige Spannung hat.

b)Fahrgestell:

Ausbau der Kupplung und Erneuerung der Beläge

Ein Nachstellen der Getiebe-Kupplung ist nicht erforderlich. Muß die Kupplung zwecks Erneuerungen der Beläge ausgebaut werden, so sind die Flanschverbindungen zwischen Motor und Getriebe zu lösen und hierauf die Schlepperhälften auseinander zu fahren. Vorher sind aber die Vorderachsstutze (12 201), das Auspuffrohr (14 901) und das Luftfilter (13 701) zu lösen und das Getriebegehäuse zu unterklotzen. Alsdann wird das Vorderteil am Schwungradende an einem Flaschenzug angehängt und aus der Zentrierung nach vorn abgezogen. Dadurch wird die Kupplung zum Ausbau freigelegt. Dabei ist zu beachten, daß das Vorderteil so angehängt oder unterklotzt wird, daß es nicht umkippen kann.
Beim Wiederzusammenbau wird zunächst die Kupplung mittels der Abschlußplatte (10 308) im Schwungrad verschraubt und die Mitnehmerscheibe (10 302) in genaue zentrale Lage gebracht. Dann kann die vordere Schlepperhälfte wieder vorsichtig eingefahren werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Antriebswelle (10 401) nicht verbogen oder beschädigt wird. Nach Festziehen der Schrauben am Flansch werden die übrigen Verbindungsteile wieder angeschlossen.
Bei Abnutzung des Belages ist es zweckmäßig, eine neue Scheibe mit Belag einzubauen. Wurde auch die Kupplungsbetätigung ausgebaut, so ist vor dem Zusammenbau das Flanschlager (13 001) mit Fett zu füllen.

Ölerneuerung und Reinigung des Getriebegehäuses

Die Erneuerung des Getriebeöles ist erstmalig nach etwa 300 Betriebsstunden vorzunehmen, danach in Zeitabständen von je 1000 Betriebsstunden. Der Ölwechsel ist in warmen Zustande der Maschine auszuführen. Vor Einfüllen des neuen Öles ist das Getriebegehäuse mit dünnen Öl (Spülöl) auszuspülen.
Zur Prüfung des Ölstandes im Getriebegehäuse wird die Verschlußschraube (10 226) herausgeschraubt, an der ein Peilstift befestigt ist. Die Prüfung miß bei stillstehendem Getriebe erfolgen und ist, ähnlich wie auf Seite 28 beschrieben, vorzunehmen.

(Seite 37)

Nachstellen der Lenkung

Die Lenkung ist nachstellbar; die Lenkwelle (11 824) ist in einer exzentrischen Büchse (11 822) gelagert. Durch Drehen dieser Büchse wird erreicht, daß die Schnecke (11 816) und das Schneckenrad an der Lenkwelle (11 824) stets im richtigen Eingriff sind. Bei eingetretener einseitiger Abnutzung des Schneckenrades wird der Lenkstockhebel (11 825) gelöst und das Lenkrad so weit gedreht bis die Schnecke wieder mit noch nicht abgenutzten Zähnen des Schneckenrades im Eingriff ist. Danach wird der Lenkstockhebel wieder festgeklemmt.
Bei etwaigem Ausbau des Lenkstockes sind vor dem Zusammenbau die Führung, am Lenksäulenfuß (11 810), der Raum, in dem sich die Lenkschnecke befindet, und die einstellbare Büchse (11 822) mit Fett zu füllen.

Nachstellen der Vorderräder

Es ist darauf zu achten, daß die Vorderräder durch losen Sitz der Wälzlager kein seitliches Spiel bekommen. Deshalb sind etwa alle 4 Wochen die Radkappen (12 063) zu entfernen und die Sechskantmuttern (12 064, 12 065), wenn nötig, wieder fest anzuziehen. Dabei ist aber nicht zu vergessen, die Muttern anschließend wieder zu versplinten. Nachdem in die Radkappen vorher noch etwas Fett gebracht wurde, werden sie gleichfalls so fest wie möglich angezogen.

Abnehmen der Hinterräder

Zum Abziehen der Hinterräder wird die Maschine hochgebockt. Hierbei muß der Schlepper derart unterbaut werden, daß er nicht zur Seite kippen kann. Dies ist bei ungeeigneter Unterstützung des Getriebegehäuses möglich, weil der Bolzen in der Vorderachse keinen Halt gegen seitliches Kippen bietet. Zum Abziehen selbst ist nur die Entfernung der Senkbundmuttern (12 070) nötig.

Spurverstellung

Die Normalspur beträgt bei dem Bauernschlepper 1270 mm. Die Spur wird gemessen am Boden von Mitte zu Mitte Reifen. Bei Pflug-, Mäh- und Transportarbeiten darf nur mit dieser Normalspur gefahren werden.
Für besondere Arbeiten (Hackfruchtarbeiten) kann die Spurweite auf 1430 mm gebracht werden. Dies geschieht durch Vertauschen der Räder, ohne sie dabei zu verdrehen. (Rechtes Rad auf linke Seite, linkes Rad auf rechte Seite.)

(Seite 38)

Alle Filter rechtzeitig reinigen!

Pflege der Luftreifen

Die regelmäßige und sorgfältige Pflege der teuren Luftreifen ist immer lohnend, denn sie erspart Geld, Zeit und Ärger.
Es ist folgendes zu beachten:

1. Mäntel und Schläuche sind vor dem Zusammenbau sorgfältig zu reinigen. Eingedrungene Nägel, kleine Steinchen usw., sowie Sand und Staub sind zu entfernen.
2. Das Reifeninnere und der Schlauch sollen vor dem Zusammenbau gut getrocknet und mit Talkpulver gleichmäßig eingerieben werden.
3. Schlauch und Wulstband müssen vollkommen faltenlos eingelegt werden, um ein Durchscheuern zu verhindern.
4. Alle Felgen müssen unbedingt vor dem Einbau gründlich mit einer Stahlbürste von allem Rost gereinigt und an den Flanken (Horn) gestrichen werden. Wulstbrüche sind oft die Folgen schlecht gereinigter Felgen.
5. Der Luftdruck in den Reifen soll täglich geprüft und die Reifen - wenn nötig - nachgepumpt werden.

Der Reifendruck muß betragen:
a) für Arbeiten auf dem Acker:
Vorderräder: 1.5 atü.
Hinterräder 0.8-0.9 atü
1.1-1.2 atü (bei Aufsattelung)
b) für Straßentransporte:
Vorderräder: 1.5 atü,
Hinterräder: 2.0-2.5 atü,
Wobei die höheren Werte nach Aufsattelung einzuhalten sind.
6. Zu niedriger Luftdruck führt zum Wandern der Reifen, zu Wulst- und Gewebebrüchen und zu Schlauchschäden.
7. Fahren ohne Luft zerstört den Reifen!
8. Ausgefahrene Wagengleise sind zu meiden.
9. Sonnenbrand zerstört den Gummi.
10. Bei längerer Betriebsunterbrechung sind die Reifen von Zeit zu Zeit nachzupumpen.
11. Unbenutzte Reifen sind in einem kühlen, dunklen Raum aufzubewahren!

(Seite 39)

Nachstellung und Instandhaltung der Bremse

Eine Nachstellung der Handbremse ist nicht erforderlich. Störungen durch Nachlassen der Bremswirkung können durch Verölen des Bremsebelages eintreten. In diesem Fall muß die Bremsscheibe (11 106) abgezogen werden, Öl und Schmutz entfernt und die Abdichtung erneuert werden. Bei starker verölung ist es zweckmäßig, ein neues Bremsband mit Belag (12 431) einzubauen.

Weiterhin ist zu beachten:

1. Die Erneuerung des Bremsbandes ist so rechtzeitig vorzunehmen, daß die Nieten nicht abgeschliffen sind. Abspringende Beläge können die Bremse wirkungslos machen oder zum Blockieren bringen.
2. Vermeiden, daß Wasser zwischen Bremsband und Bremsscheibe eindringt, da hierdurch die Wirkung der Bremse stark herabgesetzt wird.

Instandhaltung der elektrischen Anlage (Nur für Schlepper mit elektr. Beleuchtung gültig)

Die elektrische Anlage muß immer in einen guten Zustande sein. Beschädigte Glühlampen und Sicherungen sind sofort durch neue zu ersetzen. Lediglich die Batterie bedarf einer regelmäßigen Wartung. Vor allem ist es nötig, sie stets sauber zu halten; der Kasten und die Vergußmasse müssen vor Öl, Kraftstoff und Säure geschützt werden. Alle Metallteile (Klemmen) müssen gut eingefettet werden. In Abständen von 2 Wochen ist die Batterie nachzusehen. Der Säurespiegel muß durch Nachfüllen von destilliertem Wasser (keinesfalls Leitungswasser) auf die richtige Höhe, 10 bis 13 mm über Plattenoberkante, gebracht werden. Säure soll nur dann nachgefüllt werden, wenn die ursprüngliche Füllung verschüttet wurde oder ausgelaufen ist. Die Säuredichte wird mit einem Säureprüfer gemessen. Bei vollgeladener Batterie beträgt das spezifische Gewicht der Säure 1,28; zeigt der Säureprüfer einen geringeren Wert an, dann ist die Batterie mehr oder weniger stark entladen. Bei vollständiger entladener Batterie beträgt das spezifische Gewicht der Säure 1,14. Entladene Batterien sind sofort zur Ladestation zu schaffen und in Ordnung bringen zu lassen. Wird der Schlepper längere Zeit nicht benutzt, so muß die Batterie längstens alle 4 Wochen kurz nachgeladen werden.

Anbau und Einstellung des Mähwerkes

Eingangs wurde bereits auf die leichte Anbaumöglichkeit hingewiesen. Im allgemeinen werden die Schlepper mit Mähwerk geliefert, wenn nicht, läßt sich der Anbau auch nachträglich vornehmen. Dabei muß der Schlepper auf möglichst ebenem und waagerechtem Boden stehen.

(Seite40)

Der Deutzer 11 PS Bauernschlepper ist eine luftbereifte Universalmaschine.

In nachstehendem sind der Anbau und die Einstellung des Mähwerkes beschrieben, die dabei einzustellenden Maße sind aus der Abbildung 6 (Seite 43) genau ersichtlich.

a) Anbau:

1. Befestigen der Mähbalkenabstützung (15 701) am Getriebegehäuse.
2. Kupplungshebel (11 703) in Rast (11 708) festsetzen und Anschlagbolzen (11 706) ganz nach oben drehen. Führung (15 712) über Schaltstoßstange (15 709) schieben und anschrauben. Stellschraube (15 704) ganz nach unten drehen.
3. Zugfeder (15713) einhängen, wobei Ringschraube (15 716) im Mittelloch an der Mähbalkenabstützung befestigt wird.
4. Anbau des Stellkammes (16 004) am Flansch des Hinterachstragrohres. Stellhebel auf mittlere Rast des Stellkammes einklinken.
5. Anbau des Stellkammes (15 801) mit Aufzughebel (15 821) am Getriebevorderkasten und Einklinken in 1. Rasr
Aufschieben des Haupthebels (15 807) zusammengebaut mit Fußhebel (15 808).
6. Anbringen des Scharniers (15 729) mit daran angebauter Aufzugsverbindung (15 732) und angebautem Mähbalken mit Innen- und Außenschuh (16 241, 16 242 oder 16 243).
7. Scharnier (15 729) durch Kipphebelverbindung (16 010) mit Stellhebel (16 003 bzw. 16 004) verbinden.
8. Zugstrebe (15 815) mit Gabeln (15 811 und 15 813) verbinden und in Aufzugsverbindung (15 732) einhaken. Scharnier (15 729) mit Mähbalken durch Hochziehen von Hand am Außenschuh anheben und Gabel (15 811) mit Haupthebel (15 807) verbinden.
9. Mähbalken ganz hochziehen, bis Aufzugshebel (15 821) in die 4. Rast des Stellkammes (15 801) eingeklinkt werden kann. Hierbei ist es zweckmäßig, durch Anheben des Außenschuh nachzuhelfen.
10. Einhängen der Zugfeder (15 817) und Mähbalken wieder ganz herunterklappen, d.h. Aufzugshebel (15 821) in die 1. Rast einklinken.

(Seite41)

11. Schwadenbrett (15 771) anbauen. Messer einschieben, Kurbel (16 111) auf Mähbalken_Antriebswelle festschrauben (Achtung: Linksgewinde!) und auf richtige Länge gebrachte Kurbelstange (15 780) befestigen siehe unter b, Nr. 1), sowie Abdeckung (15 901) und Stützstange (15 721) anbauen.

b) Einstellung:

1. Die Kurbelstangenlänge muß so sein, daß im äußeren Wendepunkt des Messers
bei Hochschnitt (Normalschnitt) Mitte Messerklinge unter Mitte Finger,
bei Mittelschnitt Mitte Messerklinge unter Mitte des dritten Außenfingers,
bei Tiefschnitt Mitte Messerklinge unter der Mitte des zweiten Außenfingers liegt.
Durch Einkuppeln des Mähwerks und Durchdrehen des Motors mit der Hand sind die Wendepunkte des Messers zu prüfen.
2. Motor anwerfen und Mähwerk leerlaufen lassen. Durch Veränderung der Spannungen der Zugfedern (15 713 und 15 817) dafür sorgen, daß bei höchster Drehzahl der innere Schuh des Mähbalkens gerade noch ruhig auf dem Boden liegt. Die Löffel der Schubstange müssen den Messerkopf schließend, d.h. ohne Spiel, umfassen.
3. Mähbalkenkupplung ausschalten und dafür sorgen, daß das Messer möglichst nahe dem inneren Wendepunkt steht. Motor abstellen.
4. Mähbalken hochklappen, Aufzugshebel (15 821) in die 4. Rast. Stellschraube (15 704) der Mähbalkenabstützung (15 701) soweit gegen den Anschlag am Flansch des Getriebegehäuses (10 204) drehen, bis der innere Schuh etwa 23-25 cm Bodenfreiheit hat.
5. Dabei muß sich der Mähbalken gegen die Nase am Scharnier (15 729) legen. Bei neuem Mähbalken muß die Stellscheibe (15 734) so angebaut sein, daß Abnutzung in den Gelenken der Aufzugsverbindung durch Drehen der Stellscheibe ausgeglichen wird.

(Seite42)

Als u ook ergens nog een handleiding en/of onderdelenboeken heeft liggen en geen bezwaar heeft tegen publicatie op deze site, stuur mij deze dan a.u.b. toe. Alle handleidingen van alle merken zijn welkom

(Seite43)

Tritt bei Stellung des Aufzugshebels (15 821) in der 4. Rast ein Zwängen ein, dann ist durch Herausschrauben der Gabel (15 813) die Zugstrebe (15 815) zu verlängern. Liegt dagegen in dieser Stellung der Mähbalken noch nicht an der Nase des Scharniers an, dann ist die Zugstrebe (15 815) durch Drehen der Gabel (15 813) zu verkürzen.
6. Bei heruntergeklapptem Mähbalken (Aufzugshebel, 15 821, in 1. Rast), muß sich der Haupthebel (15 807) im Angriffspunkt der Zugstrebe noch um etwa 2 cm nach unten bewegen können, damit sich der Mähbalken den Unebenheiten des Geländes anpassen kann.
7. Der Fußhebel (15 808) muß so gebogen sein, daß bei seinem Durchtreten bis zum Anschlag am Getriebegehäuse der Mähbalken so weit angehoben ist, daß der Aufzugshebel (15 821) mühelos in die 2. Rast eingeklinkt werden kann. In dieser Stellung liegt der Außenschuh mit Schwadenbrett in Schwadenhöhe (d.h. 25-30 cm Bodenfreiheit am Außenschuh).
8. Motor in Betrieb setzen und Mähbalkenkupplung einschalten. Anschlagbolzen (11 706) so stark gegen die Schaltstoßstange (15 709) drehen, daß die Mähbalkenkupplung ausgeschaltet wird, wenn der Aufzugshebel (15 821) in der Höhe des Handgriffes einen Ausrückhub von etwa 10 cm gemacht hat. In Mähstellung (d.h. bei heruntergeklapptem Mähbalken) darf die Schaltstoßstange (11 709) den Anschlagbolzen (11 706) n i c h t berühren.

VI. Betriebsstörungen

Bei gewissenhafter Befolgung dieser Bedienungsanleitung sind Betriebsstörungen nicht zu erwarten. Treten trotzdem Störungen auf, so ist der Grund zu suchen und planloses Probieren zu vermeiden. Die Störungstabelle diene dazu als Anhalt.

E r n s t e   S t ö r u n g e n

s i n d   n u r   d u r c h s a c h k u n d i g e   M o n t e u r e

b e h e b e n   z u   l a s s e n.

(Seite44)

Ungeeignetes Schmieröl verursacht Warmlaufen der Lager und frühzeitigen Zylinderverschleiß.